FICHA TECNICA

PLANTA RSU

TRANSPORTADOR RECEPCIÓN CB12100.

TRANSMISION:

Motor: 7,5 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B3 con patas.

Ø Eje: 38mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 132 M

Reductor: STM RI 180 S Relación: 1:20

Ø eje hueco: 65 mm.

Ø eje salida: 48 mm.

Poleas: Motriz: 3B 100

Reductora: 3B 350

Correas: B76 – Longitud: 1976mm. – 3 Unidades.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM65 + rodamiento UC213. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T400 – Ancho 1000 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE ELEVACIÓN CB13100.

TRANSMISION:

Motor: 5,5 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B3 con patas.

Ø Eje: 38mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 132 M

Reductor: STM RI 150 S Relación: 1:28

Ø eje hueco: 65 mm.

Ø eje salida: 42 mm.

Poleas: Motriz: 3B 120

Reductora: 3B 140

Correas: B59 – Longitud: 1544mm. – 3 Unidades.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM55 + rodamiento UC211. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T400 – Ancho 1000 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE PRECLASIFICACIÓN CP06120.

TRANSMISION:

Motor: 3 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Carcaza: IEC 112 M.

Protección: IP 55.

Reductor: STM RI 130 P M2 SX Relación: 1:40

Ø eje hueco: 48 mm.

Ø eje salida: 38 mm.

RODAMIENTOS.

Rolo Motriz: Soporte PM55 + rodamiento UC211. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de retorno de banda: Rodamiento 6205 2RS. 2 unidades por rodillos.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T170 – Ancho 1200 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

TROMMEL PRECLASIFICADOR (ZT 07270):

TRANSMISIÓN:

Motor: 20 CV - 1500 rpm. (2 unidades).

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 42mm.

Carcaza: IEC 160 L.

Protección: IP 55.

Reductor: ERHSA – Modelo 2TH29 – Relación 1:20

Ø eje hueco: 64 mm. Ejecución A (giro anti horario).

ERSHA – Modelo 2TH29 – Relación 1:20

Ø eje hueco: 64 mm. Ejecución B (giro horario).

RODAMIENTOS:

Ejes ruedas conducidas: Soporte SNL 513 + Rodamiento 22213 EK. 2 unidades por eje.

Ejes ruedas motrices: Soporte SNL 515 + Rodamiento 22215 EK. 2 unidades por eje.

Eje rueda axial: Soporte SNL 509 + Rodamiento 22209 EK. 2 unidades.

CINTA COLECTORA DE FINOS CB07060.

TRANSMISION:

Motor: 2 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 100 L

Reductor: STM RI 85 P Relación: 1:20

Ø eje hueco: 32 mm.

Ø eje salida: 24 mm.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

Rodillos de retorno de banda: Rodamiento 6205 2RS. 2 unidades por rodillos.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T250 – Ancho 600 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DERIVACIÓN DE FINOS CB11060.

TRANSMISION:

Motor: 3 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 112 M

Reductor: STM RMI 110 P Relación: 1:15

Ø eje hueco: 42 mm.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM45 + rodamiento UC209. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T250 – Ancho 600 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE DESCARGA DE FINOS CB08060.

TRANSMISION:

Motor: 3 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 112 M

Reductor: STM RMI 110 P Relación: 1:15

Ø eje hueco: 42 mm.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM45 + rodamiento UC209. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

Rodillos de retorno de banda: Rodamiento 6205 2RS. 2 unidades por rodillos.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T170 – Ancho 600 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE ELEVACIÓN DE INORGÁNICOS CB07080.

TRANSMISION:

Motor: 3 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 112 M

Reductor: STM RMI 110 P Relación: 1:28

Ø eje hueco: 42 mm.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM45 + rodamiento UC209. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T170 – Ancho 600 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE CLASIFICACIÓN INORGÁNICOS CP30100.

TRANSMISION:

Motor: 5,5 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B3 con patas.

Ø Eje: 38mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 132 M

Reductor: STM RI 150 S Relación: 1:20

Ø eje hueco: 55 mm.

Ø eje salida: 42 mm.

Poleas: Motriz: 3B 110

Reductora: 3B 220

Correas: B63 – Longitud: 1646mm. – 3 Unidades.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM55 + rodamiento UC211. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de retorno de banda: Rodamiento 6205 2RS. 2 unidades por rodillos.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T170 – Ancho 1000 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

CINTA DE DERIVACIÓN DE MATERIAL NO SELECCIONADO CB10080.

TRANSMISION:

Motor: 3 CV x 1000 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 28mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 112 M

Reductor: STM RI 110 P Relación: 1:15

Ø eje hueco: 42 mm.

Ø eje salida: 28 mm.

RODAMIENTOS:

Rolo Motriz: Soporte PM45 + rodamiento UC209. 2 unidades.

Rolo Tensor: Soporte PM40 + rodamiento UC208. 2 unidades.

Rodillos de envío de banda: Rodamiento 6304 2RS. 2 unidades por rodillo.

BANDA TRANSPORTADORA:

Banda: T250 – Ancho 800 mm.

Grampas de unión: Broches atornillados.

ELEVADOR DE CARROS DE MATERIAL SELECCIONADO.

TRANSMISIÓN:

Motor: 1,5 CV x 1500 rpm.

Forma constructiva: B5 con brida.

Ø Eje: 24mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 90 S

Reductor: STM RMI 110 S Relación: 1:100.

Ø eje hueco: 42 mm.

PRENSA VERTICAL PARA PLÁSTICOS/ CARTÓN/ TRAPOS.

TRANSMISIÓN:

Motor: 7,5 CV x 1500 rpm.

Ø Eje: 38mm.

Protección: IP 55.

Carcaza IEC 132 S