FICHA TÉCNICA MERCEDES BENZ ATRON 1735 S45

| Motor |  |
| --- | --- |
| Modelo de motor | OM 457 |
| Nº de cilindros | 6 en línea |
| Diámetro | 128mm |
| Carrera | 155mm |
| Cilindrada | 11.967 cm3 |
| Rel de comp. | 17,25:1 |
| Pot. Max. | 320 KW a 1.800 R.P:M |
| Par Motor | 1.450 Nm a 1.100 R.P.M |
| Inyección | Diesel – 4 tiempos inyección directa con gestión electrónica PLD/MR |
| Aceite | SAE 15W40 |
| Capacidad de aceite | 39.5 litros |
| Filtro de Aceite | Mann H 12 110/2 X |
| Filtro de Aire | Mann C 27 13 40 |
| Filtro Trampa de Agua | Mann WK 1050/1 |
| Filtro de Comb. | Tipo cartucho |
| Filtro de Comb. | Mann PU 999/1X |
| Correas auxiliares | 2 Unidades 13AV / 1575 |
| Refrigerante | 40 litros |
| Luz de válvula adm. | 0,40 mm |
| Luz de válvula esc. | 0,60 mm |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
| Peso seco del motor | 941Kg |
| Presión de aceite mínima ralentí | 0.5 BAR |
| Pres. de aceite min. rot. nominal | 2.5 BAR |
| Apertura inicial de termostato | 81º a 85º |
| Aperura total de termostato | 95º |
| Embrague |  |
| Embrague | Monodisco seco orgánico |
| Regulación | Automática |
| Liquido de embrague | DOT 4 |
| Bomba de Embrague | Varga |
| Capacidad de Liquido | 0.3 L |
| Caja de cambios |  |
| Marchas | 16 |
| Aceite | SAE 80, 80W o 80W/85 API GL 4 |
| Capacidad de aceite | 14.5 litros |
| Diferencial |  |
| Modelo | MB HL 7 |
| Capacidad de aceite Cubos de Rueda | 2 x 3.25 L |
| Aceite | SAE 85w90 o SAE 90 API GL 5 |
| Capacidad de aceite | 12 litros |
| Dirección |  |
| Dirección | Hidráulica bolillas recirculantes |
| Marca | ZF |
| Modelo | ZF 16S-1650 |
| Aceite | ATF Mercon/ Dexron II |
| Capacidad de aceite | 3,5 litros |
| Suspensión |  |
| Suspensión delantera | Eje rígido con barra estabilizadora Ballestas parabólicas, Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto |
| Suspensión trasera | Eje rígido, Ballestas parabólicas, Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto |
| Frenos |  |
| Frenos de servicio | A tambor doble circuito leva tipo S |
| Freno de estacionamiento | Mecánico a resorte en el eje trasero con accionamiento neum. |
| Válvula neumática | Knor Bremse AC 596A |
| Sistema eléctrico |  |
| Batería | 2 x 12 V |
| CCA | 750 |
| Capacidad | 100 Amp. |
| Ruedas |  |
| Medida | 295 / 80 R22,5 |
| Depósito de Comb. |  |
| Capacidad | 2 x 300 L |