FICHA TÉCNICA

CARGADOR FRONTAL CAT 906H

| Motor |  |
| --- | --- |
| Modelo | CAT C 3.4 |
| Potencia Nominal | 75 KW |
| Calibre | 94 mm |
| Carrera | 120 mm |
| Luz de Válvulas | (frio) 0.40 adm – 0.45 esc |
| Capacidad de aceite | 10 L |
| Aceite | Shell R4 15W/40 |
| Filtro de aceite | Mann W 1150/2 |
| Filtros de combustible | Mann WK 723 |
| Filtro trampa de agua | Mann WK 842 |
| Filtro de aire primario | Mann CF 800 |
| Filtro de aire secundario | Mann CF 1300 |
| Capacidad de refrigerante | 21 Litros |
| Alternador | 28 V 35 A |
| Transmisión |  |
| Tipo | Eje fijo, power shift, |
| Número de cambios | 4 adelante , 2 reversa |
| Aceite | Shell Donax TC 10W |
| Capacidad de aceite | 25 litros |
| Presión de aceite de trabajo | 1.1 – 1.5 Mpa |
| Desplazamiento de bomba de aceite | 32 ml/r |
| Temperatura de aceite | 100º C |
| Mandos finales |  |
| Tipo | Planetarios de 1 pista |
| Aceite | Shell Spirax S2 80W/90 API GL5 |
| Capacidad de aceite | 1 litro x 4 unidades |
| Ruedas |  |
| Medida | 12,5 – 20 |
| Ajuste de tuercas de rueda | 50 – 58 kg |
| Diferenciales |  |
| Modelo | ZL 30 |
| Cantidad | 2 |
| Capacidad de aceite | 12 L |
| Tipo de aceite | Shell Spirax S2 80W/90 API GL5 |
| Sistema de frenos |  |
| Tipo | Freno a discos en las 4 ruedas en baño de aceite |
| Freno de mano |  |
| Tipo | Tipo cinturón |
| Dirección |  |
| Presión de bomba de dirección | 14 Mpa |
| Angulo de giro máximo | 24º |
| Sistema eléctrico |  |
| Baterías | 2 x 12 V 55 Amp. 690 CCA |
| Alternador | 28 V 35 A |
| Sistema hidráulico |  |
| Presión de sistema hidráulico de trabajo | 235 BAR |
| Caudal | 68 L/min |
| Aceite | Shell Siprax S4 CX 10 W |
| Capacidad de aceite hidráulico | 66 L |
| Tanque de combustible |  |
| Capacidad de combustible | 74 L |