Ficha técnica

Cargador frontal Cat 938F

N° de interno:

Patente:

Marca y modelo del motor:

| ACEITES | CODIGO ORIGINAL | ALTERNATIVO |
| --- | --- | --- |
| Motor | Caterpillar DEO | Shell Rimula R4 SAE 15W40 |
| Transmisión | Caterpillar TDTO | Shell donax tc SAE 30 |
| Diferenciales | Caterpillar TDTO | Shell donax tc SAE 50 |
| Hidráulico | Caterpillar HYDO | Shell SAE 10W |
| Frenos | Caterpillar HYDO | Shell SAE 10W |
| FILTROS |  |  |
| Motor | CA 2P4005 | DO P554005 |
| Transmisión | CA 9M9740 | DO P559740 |
| Hidráulico | CA 9J5461 | DO P555461 |
| Combustible | CA 1R0712 | DO P551712 |
| Sistema de admisión de aire | CA 6I0273 | DO P552473 |

| Sistema de enfriamiento |  |
| --- | --- |
| Líquido refrigerante ELC 2154242 |  |

| CAPACIDADES |  |
| --- | --- |
| Motor | 21 litros |
| Transmisión | 30 litros |
| Diferencial delantero | 24 litros |
| Diferencial trasero | 27 litros |
| Hidráulico | 55 litros |
| Combustible | 210 litros |
| Sistema de enfriamiento | 48 litros |

| CORREAS |  |
| --- | --- |
| Alternador |  |
| Ventilador |  |